Telenegatoskop – telekonsultacje medyczne 
w sieciach o niewielkiej przepustowości

Jacek Cała

Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica

# Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków

cala@cs.agh.edu.pl

Bardzo często pod pojęciem telekonsultacji medycznych kryje się transmisja wysokiej jakości obrazu ruchomego i dźwięku. Z uwagi na stosunkowo wysokie koszty sprzętu do kodowania i dekodowania oraz znaczące opłaty za utrzymanie łączy o wymaganych przepustowościach, zdecydowano się na dostarczenie prostego, wydajnego  narzędzia do prowadzenia zdalnych konsultacji medycznych.

Pierwowzorem dla Telenegatoskopu jest negatoskop, przesyłanie zdjęć RTG nie jest jednak jedynym możliwym zastosowaniem tej aplikacji. Może ona służyć do wymiany dowolnych obrazów statycznych np. wyników EKG, pozwalając na łatwy wgląd w dokumentację pacjenta, wyniki jego badań, itp. bez konieczności stosowania nowoczesnych, komputerowych systemów przechowywania informacji o pacjencie. Scenariusz użycia aplikacji przewiduje jej wykorzystanie przez ośrodki lokalne konsultujące się z większym ośrodkiem referencyjnym. Rzadko zdarza się bowiem, aby niewielkie jednostki miały do dyspozycji specjalistyczny sprzęt umożliwiający generowanie i przechowywanie wyników badań w postaci cyfrowej.

Do digitalizacji materiałów o pacjencie, istniejących w formie papierowej lub klisz rentgenowskich, wykorzystywany jest aparat cyfrowy, z którym Telenegatoskop współpracuje. Cyfrowe zdjęcia o wysokiej jakości kompresowane są za pomocą algorytmu ze stratami dającego duży współczynnik kompresji. Umożliwia to ich wydajne przesłanie za pomocą łączy o niskiej przepustowości. Wymiana obrazów jest bowiem najbardziej wymagającą fazą interakcji pomiędzy stronami. W toku konsultacji, Telenegatoskop umożliwia synchronizację widoku, ruchomego wskaźnika, możliwość zaznaczania fragmentów obrazu za pomocą prostych figur geometrycznych, co tylko w niewielkim stopniu obciąża łącze. Ta cecha właśnie stanowi o możliwości zastosowania narzędzia na łączach niskiej przepustowości.

Telenegatoskop w połączeniu z narzędziem do transmisji głosu daje dość dużą swobodę w prowadzeniu konsultacji medycznych tak, że konsultacja z jego użyciem nie powinna odbiegać znacząco od tych prowadzonych w tradycyjny sposób.