Bezprzewodowe sieci dostępowe, 
Sieci Ad-Hoc, marszrutowanie informacji, 
Architektury oprogramowania, WAP, Bluetooth, J2EE,Jini,JAIN

Krzysztof ZIELIŃSKI *

ARCHITEKTURY UDOSTĘPNIANIA WSZECHOBECNYCH

USŁUG SIECIOWYCH

Przedmiotem  artykułu jest bardzo zwięzły przegląd architektur udostępniania wszechobecnych usług sieciowych. W kolejnych punktach referatu zotały przedstawione kierunki rozwoju bezprzewodowych sieci dostępowych  oraz podstawowe problemy  związane z integracją nowych technologii wprowadzanych w tej dziedzinie. Następnie zostały krótko scharakteryzowane zagadnienia marszrutowania strumieni informacji w mobilnych systemach komunikacji ze szczególnym uwzględnieniem wymagań aplikacji multimedialnych. W kontekście omówionej infrastruktury komunikacyjnej dla udostępniania wszechobecnych usług sieciowych zarysowano problematykę architektur oprogramowania dla rozważanej klasy usług. Krótko scharakteryzowano WAP, Bluetooth, J2EE,  Jini, oraz JAIN.

- WPROWADZENIE

W ostatnim okresie notuje się bardzo szybki rozwój architektur udostępniania usług sieciowych. Postęp jaki dokonuje się w tym obszarze dotyczy zarówno sprzętu jak i oprogramowania i wynika z dążenia do konstrukcji systemów pozwalających na wszechobecność dostępu do usług sieciowych. Oznacza to możliwość dostępu do usług sieciowych w każdym miejscu i przy wykorzystaniu różnego rodzaju technologii transmisji danych w sposób możliwie optymalny transparentnie z punktu widzenia użytkownika.

Przedmiotem niniejszego referatu jest przedstawienie podstawowych problemów związanych z konstrukcją wszechobecnych usług sieciowych oraz  proponowanych sposobów ich rozwiązania. Punktem wyjścia prowadzonych rozważań jest stwierdzenie, że rozwój rozważanej klasy systemów wynika z postępu w zakresie bezprzewodowych sieci dostępowych oraz środowisk obiektowego programowania obiektowego związanych z platformą CORBA oraz językiem Java.

Z punktu widzenia technicznego wszechobecność dostępu do usług sieciowych oznacza konieczność budowy mobilnych systemów zapewniających komunikacje w protokole IPv6 dysponującym ogromną przestrzenią adresową oraz mechanizmami zapewniania jakości usług (QoS), umożliwiającymi sprostaniu wymogom współczesnych aplikacji, w coraz większym stopniu zorientowanych na transmisje multimedialne. Rozwój tej klasy systemów związany jest także z nowymi architekturami oprogramowania udostępniania i tworzenia usług sieciowych.

W kolejnych punktach referatu zostaną przedstawione kierunki rozwoju bezprzewodowych sieci dostępowych  oraz podstawowe problemy  związane z integracją nowych technologii wprowadzanych w tej dziedzinie. Następnie zostaną krótko scharakteryzowane zagadnienia marszrutowania strumieni informacji w mobilnych systemach komunikacji ze szczególnym uwzględnieniem wymagań aplikacji multimedialnych. W kontekście omówionej infrastruktury komunikacyjnej dla udostępniania wszechobecnych usług sieciowych, zostanie zarysowana problematyka architektur oprogramowania dla rozważanej klasy usług. Niniejszy referat ze względu na ograniczoną objętość stanowi tylko wprowadzenie do bardzo obszernej tematyki  będącej przedmiotem rozważań.

- KIERUNKI ROZWOJU SIECI DOSTĘPOWYCH

# Architektury udostępniania usług w mobilnych bezprzewodowych systemach transmisji danych rozwijają się równolegle w kontekście dwu nowych technologii, które z dużym prawdopodobieństwem urzeczywistnią ideę wszechobecnych sieci. Jest to telefonia komórkowa trzeciej generacji (3G) i jej przejściowa faza GPRS (ang. General Packet Radio Service) oraz wprowadzana obecnie technologia krótkozasięgowych sieci radiowych, zwana Bluetooth [9]. Każda z tych technologii udostępnia własną architekturę usług, definiowaną odpowiednio: dla technologii telefonii 3G w ramach specyfikacji WAE [10](ang. Wireless Application Environment) opracowanej przez WAP Consortium, a dla technologii Bluetooth przez Bluetooth Consortium. Ta ostatnia technologia została także objęta pracami standaryzacyjnymi IEEE  w ramach sieci PDA  (Presonal Area Network)  objętych dokumentem IEEE802.15.

Trzecią, aktualnie już dojrzałą, bezprzewodową technologią dostępową są sieci LAN wg. standardu IEEE 802.11. Standard ten opanował znaczny segment rynku komputerowej łączności bezprzewodowej i należy liczyć się z dalszym wzrostem jego popularności. Technologia ta nie wnosi jednak nowej architektury usług, ponieważ definiuje ona jedynie transmisję w medium i warstwę łącza danych, wpasowując się w istniejący model tworzenia aplikacji.

Zagadnienie współdziałania usług systemowych dostępnych w ramach architektur WAE oraz Bluetooth z usługami nowoczesnych środowisk programowania rozproszonego typu CORBA [4] oraz J2EE [3] należy rozważać w kontekście modelu aplikacji zwanego przez ekspertów i w najnowszej literaturze [6,10] „osobistym bąbelkiem informacyjnym” (ang. personal information bubble), symbolizujący osobiste środowisko informacyjne, które porusza się z użytkownikiem, zapewniając mu dostęp do tych samych usług sieciowych poprzez różne bezprzewodowe sieci dostępowe, odpowiednio do sytuacji. Dostęp w biurze lub domu może być realizowany w technologii 802.11 lub 802.15. Ta ostatnia technologia zapewnia dostęp o zasięgu do 10 m z szybkością 1Mbps oraz pozwala na tworzenie sieci komunikujących się urządzeń. W przypadku pobytu poza miejscem pracy lub zamieszkania dostęp do sieci będzie zapewniać technologia komórkowa 3G, umożliwiająca szybkość transmisji od 144kbps w przypadku pasażera szybko poruszającego się pojazdu do 2Mbps w przypadku osoby pozostającej w spoczynku.

- INTEGRACJA BEZPRZEWODOWYCH SIECI DOSTĘPOWYCH

Podstawowe znaczenie dla urzeczywistnienia  koncepcji wszechobecnych usług sieciowych stanowi integracja technologii bezprzewodowych sieci dostępowych. Nowoczesne urządzenia dostępowe powinny być wyposażone w interfejsy komunikacyjne zapewniające transmisje w przynajmniej dwu spośród trzech wymienionych technologii oraz wbudowanym mechanizmem automatycznej detekcji najlepszego z punktu widzenia jakości transmisji i kosztu  sposobu komunikacji.

Stwarza to bardzo ciekawy obszar badań rozszerzający klasyczny problem dla systemów mobilnych związany z selekcją najlepszej w danej chwili stacji bazowej (ang. Handoff) na problem  wyboru i przełączania rodzaju technologii dostępu.

Każda z trzech rozważanych technologii bezprzewodowego dostępu, tj. GPRS, IEEE 802.11 oraz IEEE 802.15, reprezentujących odpowiednio sieci WAN, LAN i PAN, posiada własne mechanizmy realizacji funkcji selekcji punktu dostępowego obejmujące:

- Procedury selekcji punktu dostępowego definiujące sposób sterowania przełączeniem oraz technikę przełączania.

- Algorytmy podejmowania decyzji o czasie przełączenia oraz  metryki stosowane w procesie wyboru najlepszego punktu dostępowego.

Należy podkreślić, że  procedury realizacji selekcji i przełączania punktu dostępowego nie są jeszcze zestandaryzowane. Dotyczy to w szczególności protokołów komunikacji pomiędzy punktami dostępowymi w bezprzewodowych sieciach LAN.

Spośród kilku możliwych architektur realizacji funkcji przełączania pomiędzy różnymi technologiami najlepsze cechy strukturalne posiadają systemy wykorzystujące bramy międzysieciowe (ang. Mobile Gateway) implementujące proxy odpowiednich  sieci mobilnych lub systemy oparte o architekturę Mobile-IP.

- MARSZRUTOWANIE PRZEPŁYWU DANYCH

Zagadnienie marszrutowania  przepływu danych sprowadza się do wyznaczenia trasy przejścia strumienia pakietów przez pomiędzy dwoma komunikującymi się urządzeniami w sieci komputerowej. Przyszłe systemy mobilne będą z pewnością wykorzystywać komunikację w protokole IP pomiędzy urządzeniami końcowymi a obecnie stosowane inne protokoły, jak np. związane ze środowiskiem WAE, należy traktować raczej jako formę przejściową.

Realizacja marszrutowania przepływu danych przy wykorzystaniu standardowych protokołów dla sieci IP  w sieciach o zmiennej dynamicznej topologii typowej dla bezprzewodowych sieci dostępowych jest trudne i nieefektywne. Sieci te zwane także sieciami Ad Hoc wymagają marszrutowania aktywnego polegającego na dynamicznym zmienianiu strategii obsługi ruchu w trakcie pracy sieci. Technika ta wymaga zdefiniowania otwartego interfejsu do węzłów sieci oraz formatu tzw. aktywnych pakietów przenoszących program obsługi danej klasy ruchu. Zagadnienia te są obecnie przedmiotem prac grupy MANet  (Mobile Ad Hoc Networking) stworzonej w ramach IETF.

Istotą prac prowadzonych przez MANet jest umożliwienie specjalizacji usługi marszrutowania w zależności wymagań aplikacji w zakresie jakości transmisji (QoS), bezpieczeństwa, skalowalności, itp. Na obecnym etapie prac jest jasne, że skonstruowanie jednego wspólnego protokołu marszrutowania dla sieci Ad Hoc jest niemożliwe i wykorzystanie sieci aktywnych jest tu całkowicie uzasadnione.

Komunikacja IP w warstwie sieciowej w  przypadku usług wszechobecnych stwarza musi uwzględniać  kwestie adresacji i wymagań aplikacji multimedialnych. Obydwa wymienione czynniki sprawiają, że konieczne staje się użycie protokołu IPv6 w miejsce IPv4. Jest to także związane z osiągnięciem pewnego konsensusu co do użycia protokołu RTP jako podstawowego protokołu transportowego dla strumieni multimedialnych.

Warstwa sieciowa jest bardzo często punktu widzenia aplikacji niewidoczna. Poszczególne usługi takie VoIP (Voice over IP), czy usługi multimedialne definiują własne protokoły otwierania i negocjacji parametrów strumieni. Do najczęściej używanych standardów w tym zakresie należy H.323, AVSC oraz protokół SIP. Standard H.323 w ramach protokołu serii H.450.x definiuje mechanizmy potrzebne do przełączania tras strumieni multimedialnych w sieciach mobilnych. Protokół SIP także w swojej konstrukcji i zasadzie funkcjonowania zakłada mobilność urządzeń końcowych.

- ŚRODOWISKA BUDOWY APLIKACJI

Architektury oprogramowania udostępniania usług sieciowych dotyczą warstwy systemu związanej, z zarządzaniem przepływem, przetwarzaniem i przechowywaniem danych w ramach usług udostępnianych przez system. Udostępnianie usług wymaga także określenia sposobu ich lokalizacji, bezpieczeństwa realizacji i sposobu rozliczenia kosztu. W realizacji tych złożonych zadań bardzo pomocne są środowiska programowania rozproszonego.

Linia rozwoju nowoczesnych środowisk programowania rozproszonego wyznaczana jest obecnie przez dwa  zasadnicze kierunki: (i) prace prowadzone przez OMG nad architekturą CORBA [4] i całym zestawem serwisów CORBA dostępnym w tej architekturze, oraz (ii) działania prowadzone pod kierunkiem firmy SUN w zakresie technologii Java udostępnianej w ramach architektury Java 2 Enterprise Edition (J2EE) [3].  Podstawową różnicę pomiędzy tymi architekturami stanowi fakt, iż CORBA dostarcza środowiska językowo niezależnego, natomiast J2EE jest obecnie zorientowane na język Java. Obydwie architektury wykorzystują szereg wspólnych koncepcji, wyróżniając szereg analogicznych serwisów bazowych (jak CORBA Naming, CORBA Trader, Java Naming and Directory Interface – NDIS) oraz zakładają docelowo możliwość współpracy zbudowanych w nich aplikacji. Nie oznacza to jednakże możliwości bezpośredniej współpracy ich serwisów bazowych. Dodatkowy  nurt prac, o nieco mniejszych walorach koncepcyjnych z punktu widzenia architektur systemów rozproszonych, stanowią prace realizowane pod auspicjami IETF. Koncentrują się one głównie na opracowaniu szeregu protokołów aplikacyjnych, jak np. Service Location Protocol [8].

W kolejnych podpunktach tego paragrafu zostaną omówione nieco bardziej szczegółowo architektury oprogramowania WAP, Bluetooth, J2EE, Jini oraz JAIN. Zrezygnowano z omówienia architektury CORBA ze względu na powszechność dostępu jej opisów [4].

5.1. WAP

Przedstawiona na rysunku 1 architektura środowiska WAP stanowi pełny odpowiednik stosu typowych protokołów internetowych. Protokoły te są optymalizowane z punktu widzenia technologii transmisji danych w standardzie GSM.

Rys. 1. Architektura WAP

Należy podkreślić, że komunikacja na poziomie łącza danych w sieci GSM posiada charakter połączeniowy i jest komunikacją o podstawowej szybkości transmisji 9600 bps. Jest to zatem komunikacja wolna, nie nadająca się do zastosowań multimedialnych. Posiada to wpływ na wyższe warstwy oprogramowania i uzasadnia dążenie do oszczędnego wykorzystania pasma. Warstwa aplikacji zdominowana jest z kolei przez ograniczenia wnoszone przez małe wyświetlacze telefonów komórkowych. Znajduje to odzwierciedlenie w konstrukcji języka WML stanowiącego odpowiednik HTML.

Wymienione ograniczenia posiadają charakter przejściowy i dlatego uważa się, że protokół WAP posiada ograniczoną przyszłość i w niedługim czasie ustąpi on miejsca protokołowi IP pracującemu nad łączami GPRS realizującymi komutację pakietów.

5.2. Bluetooth

Architektura oprogramowania środowiska Bluetooth jest znacznie bardziej rozbudowana niż WAP. Wynika to ze znacznie szerszego obszaru zastosowań uzasadnionego znacznie większą szybkością komunikacji. Efektywna szybkość transmisji danych w tej technologii wynosi bowiem 760 Kbps. Technologia ta ma wyeliminować potrzebę stosowania połączeń kablowych do sieci dla komputerów osobistych i urządzeń w tym także sprzętów codziennego użytku. Specyfikacja Bluetooth 2.0 definiuje w związku z tym 9 różnych profili aplikacji wśród których WAP oraz komunikacja w sieci internet stanowią tylko jedno z możliwych zastosowań tej technologii.

Rys. 2. Architektura Bluetooth

Unikalną cechą środowiska Bluetooth jest automatyczne przy użyciu protokołu SDP wykrywanie usług dostępnych w środowisku. Stwarza to platformę dla bardzo  ciekawych  aplikacji.

5.3. J2EE

Java 2 Enterprice Edition stanowi najbardziej rozbudowane i uniwersalne środowisko tworzenia i udostępniania usług sieciowych. Bazuje ono na własnościach języka Java z których najważniejsze stanowią mobilność kodu oraz niezależność od sprzętu i systemu operacyjnego. Rozważane środowisko, którego schemat przedstawiono na rysunku 3, jest dostosowane do budowy wielowarstwowych systemów dostępu do baz danych w sieciach komputerowych. W obecny kształcie obejmuje ono cztery podstawowe warstwy: klienta, komponentów WWW, komponentów EJB, oraz baz danych. Najbardziej technologicznie  zaawansowanym elementem tej architektury są komponenty EJB posiadające wbudowane mechanizmy zarządzania transakcjami, bezpieczeństwem i  trwałością danych. Bardzo  duże

Rys. 3. Architektura J2EE

znaczenie  posiada także zunifikowany interfejs do baz danych  JDBC oraz standardowe protokoły komunikacji między obiektowej w postaci IIOP i RMI. Obecnie można z pełnym przekonaniem stwierdzić, że J2EE będzie w najbliższych latach stanowić podstawowe środowisko implementacji serwisów sieciowych.

5.4. Jini

Jini stanowi architekturę udostępniania serwisów sieciowych opracowaną dla środowiska Java i uzupełniającą J2EE. Podstawę budowy Jini stanowi model przedstawiony na rysunku 4.

Client

Server

Lookup Service

Proxy

Register

Proxy

Load

Server

Rys. 4. Architektura Jini

Udostępniane usługi są rejestrowane w repozytorium zwanym Lookup Service. Rejestracja obejmuje zainstalowanie rekordu opisującego cechy usługi oraz proxy czyli klasy Java zawierającej kod klienta. Użytkownik chcąc skorzystać z usługi lokalizuje ją na podstawie rekordu cech a następnie ładuje kod klienta do komputera użytkownika. Komunikacja pomiędzy serwerem usługi a klientem może być realizowana przy wykorzystaniu dowolnego specjalizowanego protokołu. Dynamiczne na żądanie ładowanie kodu klienta oraz dowolność protokołu komunikacji z serwerem stanowią zasadniczy element stanowiący o uniwersalności Jini w zastosowaniu do implementacji usług wszechobecnych.

Dodatkowo Jini posiada mechanizmy potrzebne dla przetwarzania rozproszonego w Javie takie jak np.  rozproszony model komunikacji zdarzeń,  transakcje w systemie rozproszonym oraz komunikacje w modelu Java Space.

5.5. JAIN

Implementacja wszechobecnych usług sieciowych wymaga ustalenia standardowego interfejsu pomiędzy sieciami  telekomunikacyjnymi a aplikacjami wykorzystującymi możliwości bezpośredniego sterowania wykorzystaniem zasobów sieci. Przewiduje się, że aplikacje tego typu będą tworzone także przez firmy nie będące operatorami telekomunikacyjnymi. Opracowaniem takiego interfejsu zajęło się konsorcjum Parlay. Jednym z wyników jego pracy jest skonstruowanie Parlay API. Jednocześnie powstała wersja tego interfejsu dla języka Java, która nosi nazwę JAIN (java API for Integrated Networks) [1]. Filozofię interfejsu Parlay przedstawia rysunek 5.

Rys. 5. Architektura J2EE

Parlay API obejmuje aktualnie szereg funkcji takich jak : zarządzanie wywołaniami, wiadomościami, mobilnością, interakcjami z użytkownikiem, autentykacje, notyfikacje zdarzeń, wyszukiwanie serwisów itp.

- PODSUMOWANIE

Przedstawiony przegląd architektur udostępniania wszechobecnych usług sieciowych jest bardzo pobieżny. Jednakże obejmuje on najważniejsze obszary i tendencje rozwoju technologii transmisji danych oraz oprogramowania tych systemów. Widać wyraźnie, że najistotniejsze będą przemiany w zakresie sieci dostępowych. Dostęp radiowy i mobilność będzie cechą dominującą. Sieci Ad Hoc będą wymagać nowych aktywnych protokołów marszrutowania informacji oraz zarządzania jakością usług. W zakresie oprogramowania platforma Java i wielopoziomowe systemy dostępu do baz danych wydaja się być najbardziej perspektywiczne. Istotne znaczenie posiada w tym obszarze integracja architektury CORBA i jej serwisów, ze środowiskiem Javy wnoszącym mobilność kodu i niezależność sprzętową.

LITERATURA

[1] BEDDUS S. BRUCE G. DVISE S., Opening Up Networks with JAIN Parlay, IEEE Communication, Vol.38 No.4

April 2000.

[2] KAWAMURA R. STADLER R., Active Distrbuted Management for IP Networks, IEEE Communication, Vol.38

No.4  April 2000.

[3]  Sun Microsystems Inc., Enterprise Java Beans Specification v.1.1 (final), grudzień 1999.

## [4] OMG Inc., CORBAservices: Common Object Services Specification, Upd. Rev., 1997.

## [5]  Sun Microsystems Inc., Java Remote Method Invocation Specification, http://java.sun.com/products/jdk/rmi

## [6] LEWIS T., UbiNet: The Ubiquitous Internet Will Be Wireless, IEEE Computer, październik 1999, str. 126-128.

## [7] OMG Inc., Common Object Request Broker (CORBA): Architecture and Specification, Rev. 2.2, 1998.

## [8]  The Internet Society, Service Location Protocol, RFC 2608, 1999.

[9]  Ericsson, IBM, Intel, Nokia, Toshiba, Specification of the Bluetooth System, v.1.0, 1999.[

[10] MALIK O., Personal Information Bubble - Halla’s Latest Mantra, Forbes Magazine, 21 wrzesień 1999, dostępny

także jako http://www.forbes.com/tool/html/99/sep/0921/feat.htm.

*	 Katedra Informatyki AGH, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, kz@ics.agh.edu.pl.